BOULC 2003

Utilisation du logiciel de tomographie sismique Sardine

Annexe du cours de M. Garambois et M. Deparis

# Chargement des signaux

File – Load

Cette étape permet de charger les différents fichiers dans le logiciel SARDINE.

- Sélectionner les signaux correspondant aux profils

- Cliquer sur OK

- Décocher la case “Show this dialog next time”

- Choisir "Automatic recognition" dans le menu déroulant

- Cliquer sur OK.

# Création de la base de donnée

File – Create database

La base de donnée créée permet de sauvegarder les manipulations ultérieures.

Enregistrer la database dans le dossier souhaité.

# Insertion de la topographie

## Mise à l’échelle de la carte

View – Map windows

Ce menu sert à incorporer les différentes caractéristiques du profil. Il permet de définir la topographie, d’attribuer les coordonnées des sources et des récepteurs…

File – Import BitMap

Aller chercher la carte du site.

Attention : la carte doit être exclusivement en noir et blanc.

Il faut ensuite mettre la carte à l’échelle.

Click droit – Pick

Relier deux croix de la carte.

Click droit – End of Pick or Trace

Puis exporter la courbe. Cette manipulation servira à avoir toujours les mêmes coordonnées pour les travaux ultérieurs. Il faut ensuite mettre la courbe à l’échelle souhaitée :

Mettre le curseur sur la courbe précédemment tracée

Click droit – set scale

Mettre :

- First point X = 0

- First point Y =0

- Distance = longueur entre les deux croix

Cliquer sur OK

## Tracé des lignes topographiques

L’étape suivante est le tracé des lignes topographiques. Les opérations à faire sont les suivantes :

Click droit – Trace

Cliquer sur la ligne topographique qui vous intéresse. Dans la plupart du temps, le logiciel la trace automatiquement. Autrement, il faut le faire manuellement.

Click droit – End of pick or Trace.

Recommencer ensuite ces opérations pour les autres lignes de niveaux.

Une fois toutes les lignes tracées, il faut nommer deux courbes de niveaux consécutives par leurs altitudes.

Click droit – Set Properties

Curve name = altitude de la  ligne de niveau

OK

Il faut ensuite créer une ligne recoupant toutes les courbes de niveaux :

Click droit – Set Pick

Ensuite, il faut lui donner le nom « section ».

Click droit – Set properties

Curve name = section

OK

L’étape suivante est la génération de la surface topographique.

Tools – Build surface topographique.

A ce niveau, il est important de sauvegarder le travail. Il faut faire les opérations suivantes :

File - Save map

Tools – Update database.

## Implantation du profil sur la carte

Il faut ensuite tracer le profil sur la carte :

Click droit – Pick

Tracé le profil avec les offsets (115 mètres + 40 +40)

Il est important de bien repérer le premier géophone et l’orientation du profil.

## Importation de la géométrie du profil

Placer le curseur sur la carte :

Click droit – Import Symbols

Charger le fichier profil.sym créé précédemment.

Vérifier à ce stade que les sources et récepteurs sont correctement positionnés.

## Attribution des tirs sismiques

Il faut ensuite attribuer les tirs sismiques avec le graphique précédemment créé :

Se mettre sur le profil

Click droit – Receveirs and Sources

Attribuer les noms des fichiers avec les noms des sources.

Par convention, les abscisses des sources sont les suivantes :

| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | -5 | 27.5 | 57.5 | 87.5 | 120 | 155 |

Il faut ensuite enregistrer les modifications :

File - Save map

Tools – Update database.

# Pointé des premières arrivées

La tomographie électrique utilisée dans le logiciel Sardine est basée sur la théorie de la sismique réfraction. Une étape importante consiste à pointer les premières arrivées.

View – Signal Windows (graphic)

Sélectionner le profil à traiter

Click droit – Pick

OK

Il faut maintenant pointer les premières arrivées. Le signal sélectionné est colorié en rouge. Les facteurs d’échelle du Magnifier peuvent être réglés (Click droit sur la fenêtre – option). Il est aussi utile de zoomer sur les premières arrivées (Click droit – Zoom). Attention, il est important de désélectionner l’option Zoom (Click droit – Zoom ; quand cela est nécessaire).

Pour améliorer la qualité des signaux, des filtres sont disponibles dans le menu Waveforms.

Il faut ensuite recommencer l’opération pour tous les signaux.

# Inversions des premières arrivées.

## Sismique réfraction

Le logiciel Sardine permet de choisir un modèle de vitesse de départ. Les calculs seront ensuite basés sur ce dernier. A ce stade, il est important de connaître la vitesse maximale du milieu. Il faut donc faire une analyse en sismique réfraction classique sur les tirs les plus éloignés.

View - Signal Windows (table)

For group : choisir le profil en entier

Interpret – Réfraction

Choisir les offsets les plus éloignés.

Click droit – Pick

Il faut noter la vitesse la plus grande.

Après avoir effectué ce travail, la tomographie sismique peut être réalisée.

## Tomographie sismique

Dans la fenêtre de départ intitulé Sardine :

View - Signal Windows (table)

For group : choisir le profil en entier

Interpret – traveltime tomgraphie

Dans cette fenêtre, il est important de choisir la vitesse de départ du milieu.

Il faut aussi remplir les conditions géométriques, sachant que l’origine se situe en bas à droite. Il faut aussi laisser l’intervalle à 5 mètres.

Une fois les conditions géométriques choisies, cliquer sur OK.

A ce niveau, il faut raffiner le modèle. Toutes les cases se situant au-dessus des géophones doivent avoir des vitesses sismiques inférieures à 300 m/s.

Placer le curseur sur le modèle

Click droit – edit

Sélectionner les différentes cases à modifier.

Value 1 = 300

Lors de l’inversion, on peut visualiser l’évolution du tracé des rais, donc regarder les endroits où le modèle est contraint.

Clik droit –option

Ici, il faut sélectionner :

rai – display

Velocity

On peut aussi configurer à ce niveau la palette des vitesses en cliquant sur le bouton Velocity.

Annexe

Fichier SYM

Le fichier xxx.sym sert